附件2

2024年全国第二届园林绿化工

（绿化造园工工种）职业技能竞赛
技术文件

中国风景园林学会
2024年10月

目录

一、竞赛内容及形式	2

二、竞赛流程	3

（一）赛前准备	3

（二）竞赛实施	3

三、竞赛时间	3

四、评价方法及评判规则	4

（一）分数及权重	4

（二）评分标准	5

1.理论考试评分标准（200分）	5

2.实操考试评分标准（200分）	5

（四）评判规则	10

（五）裁判构成和分组	11

1.裁判长产生	11

2.裁判产生	11

（六）监督仲裁组	11

（七）成绩并列	11

五、竞赛细则	11

（一）项目特别规定	11

（二）违规处理	12

（三）问题或争议处理	12

（四）应急处理	12

六、技术平台	12

（一）赛场规格要求	12

1.比赛场地	12

2.配套实施	12

（二）场地布局图	12

（三）主办方提供的设备与工具	12

（四）选手自带和禁止自带及使用的设备、工具清单	13

1.选手自备的设备和工具（必带）	13

2.材料清单	14

3.竞赛场地禁止自带使用的设备和材料。	14

七、健康安全	14

- 一 、竞赛内容及形式

本次竞赛按照国家人力资源社会保障部关于国家二类竞赛的相关规定和要求组织决赛，竞赛采取理论考试和实操技能竞赛的形式，有理论考试和实操考试两大部分，实操考试包括植物识别和病虫害识别、场地测量、园路铺装、移植打包、整形修剪（梅花，规格为地径8-10公分）五项。

1.模块A：基础理论考试，双人赛项，采用机考形式。

考试内容：主要考核选手的园林绿化工三级（高级工）以上等级标准相关知识，包括职业道德、园林绿化基础知识、植物与植物生理、土壤和肥料、园林树木、园林花卉、草坪地被、立体绿化、古树名木、园林建筑、园林山石、识图与设计、绿化施工、园林植物养护管理、园林设备设施、园林美学、智慧园林等。

考核要点：考察选手对园林绿化专业知识的全面掌握程度，以及运用这些知识解决实际问题的能力。

2.模块B：植物识别和病虫害识别，双人赛项，采用机考形式，正确识别1道题得0.5分，识别错误不扣分。

考试内容：植物识别在600种（含品种）植物中抽考140种；病虫害识别在50种病虫害中抽考20种。

考核要点：识别准确，同时要求识别速度快，能在规定时间内完成识别任务。

成绩计算：以上模块A和模块B，取每个代表队2人机考成绩平均分计入总成绩。

4.模块C: 场地测量，单人赛项（每队出1人参赛），选手需利用全站仪等工具进行实操考试。

考试内容：选手根据已知两点坐标建立工作站，并测量两个待测点坐标和标高，将结果填入表格。

考核要点：考核选手仪器架设调试（对中、粗平、精平）、测量以及仪器收纳等整套操作流程，要求测量数据准确，标注清晰，无遗漏，测量过程符合操作规程。

说明：本模块采用分组按组进行。

5.模块D：园路铺装，双人赛项，选手利用给定材料进行实操考试。

考试内容：按照给定图纸进行碎拼和透水砖的铺装，铺装长度为2.3米，两选手透水砖之间由上一选手用花岗岩衔接，碎拼之间由上一选手进行自然过渡。

考核要点：考核施工过程中的工作流程、尺寸、缝隙均匀度、整洁度、平整度等。

说明：铺装竞赛模块为公园园路实际铺装，园路基础已完成，要求选手按实际施工流程完成铺装竞赛，透水砖铺装要求选手用干硬灰进行铺设，碎拼铺装要求选手采用水泥砂浆铺设。透水砖、花岗岩、青石板足量供应，水泥砂浆和干硬灰由主办方现场供应，本模块统一组织同时进行比赛，期间穿插场地测量和移植打包竞赛。

6.模块E：移植打包，双人赛项，为直径80公分土球进行模拟打包实操考试。

考试内容：在大树土坨模型上，按照“双股单轴”方式，在规定的时间内用布条打包，并且模拟吊装进行吊带捆扎。

考核要点：考核施工过程中的工作流程、包裹严密度、紧实度、均匀度、吊装绑带是否牢固合理等。

说明：本模块采用分组按组进行。

7.模块F：整形修剪（梅花），单人赛项，选手需对抽签抽中的梅花树进行修剪实操考试。

考试内容：对应抽签抽中的梅花树（地径8-10公分），按照相关技术要求，进行秋冬季修剪。

考核要点：修剪需符合技术要求，修剪后的树形需美观、均衡。要求修剪技术正确，无过度修剪或修剪不足现象。

说明：本模块统一组织同时进行比赛。

注：1、以上竞赛项目穿插进行，其中园路铺装项目时间延续全天7小时，其他三项比赛穿插在其中完成。梅花修剪所有参赛队同时开赛，每队1人参赛，同时同队另一人开展铺装。场地测量分组比赛，每队1人参赛，按照抽签序号叫号参赛，同时同队另一人继续铺装。移植打包分组比赛，每队2人参赛，按照抽签序号叫号参赛，此项参赛时园路铺装中断，移植打包比赛完后，选手回到园路铺装赛位继续施工。

2、每队2人要分别选择梅花修剪和场地测量赛项，不能1人同时选择梅花修剪又选择场地测量。

- 二、竞赛流程

- （一）赛前准备

1.赛前一天：

1.1裁判长会同场地经理等组织裁判员开展技术对接，介绍实施工作要求和工作纪律，检查赛场设施、设备、工具、材料的准备情况等。裁判长组织完成选手工位抽签、组织裁判员培训。

1.2选手领取工具箱并摆放到位，并对工具箱进行检查。明确禁止带入赛场的，一律不允许带入，进入比赛现场的工具在比赛期间均存放在比赛现场，比赛期间由选手自行保管，休赛期间由执委会安保人员保证赛场安全。所有通讯工具一律不得带入比赛现场。

- （二）竞赛实施

1.检录及竞赛时间：各项目裁判人员、参赛选手、场地经理等应按时到达赛场完成检录。具体安排见赛务手册。比赛开始和结束时间，以各项目裁判长正式宣布为准。

2.场地与设备设施管理：每阶段比赛结束需参赛选手离场的，裁判长会同场地经理组织裁判员对各工位的设备、设施、比赛成果、工具、材料等进行全面检查，确认无误后统一安排选手退场。场地经理负责清场。

- 三、竞赛时间

本项目全国选拔赛只进行一轮次考核，考核时间为2024年10月25—28日、地点北京通州副中心宋庄南大街（章秋东路交叉路口西侧）公共绿地。

| 日期 | 时间 | 时长 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 全天 |  | 报道 |
|  | 全天 |  | 参赛队抽签 |
|  | 14：00-17：30 | 3.5小时 | 裁判员培训 |
| D2 | 9:00—9:50 | 50分钟 | 开幕式 |
|  | 10:00—12:00 | 120分钟 | 对参赛队选手进行竞赛规则培训 |
|  | 12:00—13:00 | 1小时 | 午餐 |
|  | 13:00—13：40 | 40分钟 | 大巴摆渡（酒店—理论考场） |
|  | 13：40-15：40 | 2小时 | 基础理论考试 |
|  | 15:40-17:10 | 1.5小时 | 植物识别、病虫害识别 |
|  | 17:10—17:50 | 40分钟 | 大巴摆渡（理论考场—酒店） |
| D3 | 7:30—8:10 | 40分钟 | 大巴摆渡（酒店—实操赛场） |
|  | 8:10-8:20 | 10分钟 | 选手检录并就位（检录后梅花修剪和园路铺装同时） |
|  | 8:20-9：50 | 1.5小时 | 每队一人进行梅花整形修剪，裁判5名同时开始评分。修剪和评分结束后，选手和裁判回到园路铺装赛场 |
|  | 8:20-11:50 | 3.5小时 | 场地测量(10组，每组6-7人)，每组30分钟，10组共需300分钟，上午7个组完成比赛，下午3个组完成比赛 |
|  | 8:20—15:20 | 7小时（不含午餐） | 进行园路铺装比赛 |
|  | 10:00-16:40 | 6小时40分钟（不含午餐时间） | 移植打包(6-7组，每组10队)，每组40分钟，7组280分钟， |
|  | 12:00-13:00 | 1小时 | 竞赛现场午餐 |
|  | 17:30-18:10 | 40分钟 | 选手乘大巴摆渡（实操考场—酒店） |
|  | 17:30-19:00 | 1.5小时 | 裁判评分 |
|  | 19:00-19:40 | 40分钟 | 裁判乘大巴摆渡（实操考场—酒店） |
| D+1 | 9:00—11:00 | 2小时 | 技术点评、颁奖及闭幕式 |
|  | 下午 |  | 返程 |

- 四、评价方法及评判规则

- （一）分数及权重

| 模块编号 | 项目 | 时间 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 理论考试 | 3.5小时 | 120分 |
| B | 植物识别、病虫害识别 |  | 80分 |
| C | 场地测量 | 30分钟 | 40分 |
| D | 园路铺装 | 7小时（期间穿插场地测量和移植打包两项比赛） | 70分 |
| E | 移植打包 | 40分钟 | 30分 |
| F | 整形修剪（梅花） | 1.5小时 | 60分 |
| 总计 |  |  | 400分 |

备注：理论和实操权重比例为30%：70%（其中部分实操题20%纳入机考、造园施工实操50%）。

- （二）评分标准

- 1.机考评分标准（200分）

1.1理论基础（120分）

主要按照园林绿化工三级（高级工）以上等级标准，包括：职业道德、园林绿化基础知识、植物与植物生理、土壤和肥料、园林树木、园林花卉、草坪地被、立体绿化、古树名木、园林建筑、园林山石、识图与设计、绿化施工、园林植物养护管理、园林设备设施、园林美学、智慧园林等。

1.2植物识别与病虫害识别（80分）

植物识别以600种植物中抽考140种形式设立考试题目，并给出防治方法，考点包括：识别正确性、学名准确性，同时要求在规定时间内完成识别任务。

病虫害识别以50种病虫害中抽考20种形式设立考试题目，考点包括：学名准确性，同时要求在规定时间内完成识别。

- 2.实操考试评分标准（200分）

| 项目 | 类型 | 评分项描述 |  | 评分项具体描述 | 参考分 |  | 标准值 |  | 测量值 |  | 最高分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 场地测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | M1 | 点位坐标测量1 | X值 | 误差≤10mm得满分；10mm<误差≤20mm得一半分；20mm<误差得0分； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | M2 |  | Y值 | 误差≤10mm得满分；10mm<误差≤20mm得一半分；20mm<误差得0分； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | M3 |  | Z值 | 误差≤10mm得满分；10mm<误差≤20mm得一半分；20mm<误差得0分； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | M4 | 点位坐标测量2 | X值 | 误差≤10mm得满分；10mm<误差≤20mm得一半分；20mm<误差得0分； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | M5 |  | Y值 | 误差≤10mm得满分；10mm<误差≤20mm得一半分；20mm<误差得0分； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | M6 |  | Z值 | 误差≤10mm得满分；10mm<误差≤20mm得一半分；20mm<误差得0分； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | M7 | 仪器整理 |  | 完成测量任务后将全部测量仪器恢复至赛前摆放状态 |  |  | 是\否 |  |  |  | 2 |  |
|  | M8 | 测量用时 |  | 超时扣分，节约用时加分 |  |  | 是\否 |  |  |  | 2 |  |
| D1 | 工作流程【铺装】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | J1 | 工作区域整洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 工具乱摆乱放、存在安全隐患 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在现场使用特定的工具/材料，至少特定的工作区域是安全的，垃圾没有被处理 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特定的工具/材料只在工作区域内使用，垃圾没有被处理，所有工作区域都是安全的 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特定的工具/材料只在工作区域内使用，所有的垃圾都被处理了，所有的工作区域都是安全的 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J2 | 施工组织是否科学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 参赛选手实施过程中毫无秩序（没有条理） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作过程中有一定的逻辑秩序 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有选择性的操作，目标显而易见，部分步骤有逻辑性 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作流程逻辑性强，步骤清晰，未出现无故停顿现象 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J3 | 团队合作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 团队合作不充分 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 团队成员有一定相互协作 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每个成员完成自己负责的部分，团队成员能相互协作 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 团队成员分工明确，能够很好的完成各自负责的部分，互相协作默契 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J4 | 工具设备及材料使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 工具和设备使用不专业，材料安装不符合图纸要求 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工具与设备大部分使用合理，材料安装符合图纸要求 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工具与设备使用合理，材料安装符合图纸要求 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工具与设备使用合且熟练理，材料安装符合图纸要求 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J5 | 工效 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 工作不符合人体工程学标准，不正确的抬举、转身、搬运，选手跑跳或投掷 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作大部分符合人体工程学标准 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作符合人体工程学标准，正确的抬举、转身和搬运 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作符合人体工程学标准，正确的抬举、转身和搬运，没有跑跳、投掷 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J6 | 健康与安全 |  | 主要考核在特定环境下科学使用护目镜、耳罩（耳塞）、护膝等情况 |  |  | 是\否 |  |  |  | 2 |  |
| D2 | 透水砖铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  | M9 | 尺寸 1 |  | 容差±0-2mm，满分；±>2-4mm，一半分；＞4mm，0分 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | M10 | 尺寸 2 |  | 容差±0-2mm，满分；±>2-4mm，一半分；＞4mm，0分 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | M11 | 尺寸 3 |  | 容差±0-2mm，满分；±>2-4mm，一半分；＞4mm，0分 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | M12 | 尺寸 4 |  | 容差±0-2mm，满分；±>2-4mm，一半分；＞4mm，0分 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | M13 | 是否按图纸错缝铺装 |  |  |  |  | 是\否 |  |  |  | 2 |  |
|  | M14 | 是否全部扫缝 |  |  |  |  | 是\否 |  |  |  | 2 |  |
|  | M15 | 石板与透水砖衔接 |  | 衔接缝隙有一处超过2mm即为否 |  |  | 是\否 |  |  |  | 3 |  |
|  | J7 | 缝隙均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 大部分的缝隙不均匀 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50%的缝隙均匀一致 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超过 50%的缝隙均匀一致 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 所有的缝隙都均匀一致 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J8 | 面层整洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 面层非常脏 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 面层大部分被污染 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 面层少量被污染 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体非常干净整洁 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J9 | 平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 大部分不平整，高高低低，起伏不平 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相对平整，高低起伏时有出现 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 较为平整，偶尔有起伏现象 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非常平整，且随地形过渡流畅 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J10 | 整体印象 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 整体没有完成 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体基本完成，但问题较多。 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体完成，效果较好，问题较少。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体优质完成，基本无瑕疵，视觉美感佳 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 | 碎拼铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | M16 | 尺寸1 |  | 容差±0-2mm，满分；±>2-4mm，一半分；＞4mm，0分 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | M17 | 尺寸2 |  | 容差±0-2mm，满分；±>2-4mm，一半分；＞4mm，0分 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | M18 | 尺寸3 |  | 容差±0-2mm，满分；±>2-4mm，一半分；＞4mm，0分 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | M19 | 尺寸4 |  | 容差±0-2mm，满分；±>2-4mm，一半分；＞4mm，0分 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | M20 | 是否错缝 |  |  |  |  | 是\否 |  |  |  | 1 |  |
|  | M21 | 选手间衔接是否顺畅自然 |  |  |  |  | 是\否 |  |  |  | 1 |  |
|  | J11 | 缝隙均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 大部分的缝隙不均匀 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50%的缝隙均匀一致 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超过 50%的缝隙均匀一致 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 所有的缝隙都均匀一致 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J12 | 勾缝及饱满度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 大部分没有勾缝 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大部分勾缝，且有勾缝不饱满现象 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全部勾缝，但偶尔有勾缝不饱满现象 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全部勾缝且饱满 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJ13 | 面层整洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 面层非常脏 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 面层大部分被污染 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 面层少量被污染 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体非常干净整洁 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J14 | 平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 大部分不平整，高高低低，起伏不平 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相对平整，高低起伏时有出现 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 较为平整，偶尔有起伏现象 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非常平整，且随地形过渡流畅 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J15 | 整体印象 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 整体没有完成 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体基本完成，但问题较多。 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体完成，效果较好，问题较少。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体优质完成，基本无瑕疵，视觉美感佳 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | 工作流程【移植打包】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | J16 | 工作区域整洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 工具乱摆乱放、存在安全隐患 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在现场使用特定的工具/材料，至少特定的工作区域是安全的，垃圾没有被处理 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特定的工具/材料只在工作区域内使用，垃圾没有被处理，所有工作区域都是安全的 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特定的工具/材料只在工作区域内使用，所有的垃圾都被处理了，所有的工作区域都是安全的 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J17 | 团队合作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 团队合作不充分 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 团队成员有一定相互协作 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每个成员完成自己负责的部分，团队成员能相互协作 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 团队成员分工明确，能够很好的完成各自负责的部分，互相协作默契 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J18 | 健康与安全 |  | 主要考核打包完成后模拟起吊吊带捆绑系是否符合安全要求 |  |  | 是\否 |  |  |  | 4 |  |
| E2 | 移植打包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | M22 | 包裹严密度 |  | 包裹严密且合理，无土球模型外露现象，有1处即为否 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | J19 | 紧实度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 绳子与土球表面贴合松垮，绑扎不牢固，极易脱落或断裂 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 布条与土球表面贴合相对紧密，绑扎有不牢固现象，小部分布条易脱落或断裂 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 布条与土球表面贴合较为紧密，绑扎牢固，但部分布条易脱落或断裂 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 布条与土球表面贴合紧密，绑扎牢固，能够承受一定的拉力和压力，不易脱落或断裂 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J20 | 均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 布条整体不均匀，有宽有窄，且有布条间距超过3厘米之处较多，超过10处 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 布条整体相对均匀，且相邻布条间距超过3厘米之处在5-10处范围内 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 布条整体非常均匀，且相邻布条间距超过3厘米之处不超过5处 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 布条整体非常均匀，且相邻布条间距不超过3厘米 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J21 | 整体印象 |  | 没有完成 | 0 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 基本完成，但问题较多。 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成，效果较好，问题较少。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优质完成，基本无瑕疵，视觉美感佳 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 整形修剪【梅花】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | J22 | 树体形态 | 修剪目的，针对性 | 目的明确，针对性修剪，得2-3分；目的不够明确，针对性修剪不足扣1-2分； |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | J23 |  | 树体清洁 | 树体干净得2-3分； 树体有树皮脱落及其它不洁物未清理扣1-2分； |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | J24 |  | 树体结构 | 层理清晰得2-3分；树体结构较混乱，通风透光性较差，层理不够清晰扣1-2分； |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | J25 |  | 树冠完整性 | 树木分枝均衡，树冠圆整得2-3分；树木分枝不够均衡，非先天树体偏冠扣1-2分； |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | J26 | 树体形态 | 疏枝数量 | 疏枝数量合理得4-6分；梅花疏枝过多扣4-6分，疏枝过少扣1-2分； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | J27 |  | 截枝长短 | 截枝长短适宜得4-6分；梅花短截后留枝过长扣1-2分，短截后留枝过短扣4-6分； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | J28 |  | 留枝总量 | 留枝总量恰当得4-6分；梅花疏枝或短截后留枝量过多扣1-2分，疏枝或短截后留枝量过少，花芽枝剪除量过多扣4-6分； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | J29 |  | 枯死及严重病残枝清除 | 枯死及严重病残枝条（包括枯死干橛）清除彻底得4-6分；枯死及严重病残枝条（包括枯死干橛）清除不够彻底，每一处扣0.5分，直至全部扣除； |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | J30 | 树体形态 | 剪锯口位置 | 位置选择正确，皮脊保存完好得3-4分；留橛过长或皮脊破损扣3-4分； |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | J31 |  | 剪锯口保护 | 剪锯口平滑或基本无劈裂，无拉毛，伤口保护合理得3-4分；剪锯口有明显劈裂扣1-2分，有拉毛扣0.5-1分，较大伤口未合理保护扣0.5-1分； |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | J32 |  | 剪口芽选留 | 枝条短截剪口芽位置和方向选留基本合理得3-4分，选留位置和方向不够合理扣1-2分；剪口与剪口芽距离适当得2-3分，剪口与剪口芽距离过短或过长扣0.5-1分； |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | J33 |  | 剪口芽短截后截面 | 剪口芽位置枝条短截后截面反侧呈45°倾斜，剪口平整得3-4分；剪口芽位置枝条短截后截面位置和倾斜角度不够合理扣1-2分，剪口不够平整扣1-2分； |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | J34 | 树体形态 | 工具使用，防护用品配置 | 正确使用修剪工具和按要求配置及使用劳动防护用品得2分；修剪工具使用不正确扣1分，劳动保护用品配置及使用不合规，扣1分； |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | J35 |  | 操作安全 | 操作过程无安全事故得2分，轻微事故扣1分；高处滑落摔伤或严重伤身流血事故终止比赛不得分； |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | J36 |  | 剪后枝条处理 | 修剪下枝条截短合理堆放得2分；修剪下枝条散乱未处理及未合理堆放扣2分； |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | J37 |  | 场地清洁 | 比赛结束后操作场地干净整洁得2分，比赛结束后场地杂乱，不够清洁扣2分； |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

- （四）评判规则

- 1.评判方法

理论考试机考，电脑自动判分，实操项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

本次竞赛评分表按照全国选拔赛系统的格式，并使用竞赛专用评分系统自动计算和汇总分值。

1.1评价分（主观）

评价分（Judgement）打分方式：3名裁判为一组，各自单独评分。裁判相互间分差必须小于等于1档，否则需要给出确切理由并在裁判长的监督下进行调分。

权重表如下：

| 分档 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0 | 各方面均低于行业标准，包括“未做尝试” |
| 1 | 达到行业标准 |
| 2 | 达到行业标准，且某些方面超过标准 |
| 3 | 达到行业期待的优秀水平 |

1.2测量分（客观）

测量分（Measurement）打分方式：按模块设置若干个评分组，组员数量由裁判长确定。每个组所有裁判共同参与测量，在对该选手在该项中的测量数据给出一个测量值。

1.3评分流程说明

工作流程环节的评判是在比赛过程中全程进行的，铺装模块每半天评一次分，共评两次，评分过程中打包只测一次，在当天比赛结束后由各裁判组完成测量分和评价分的评定。

1.4统分方法

每天评分结束后，在裁判长与监督人员的监督下由参与裁决的各裁判和录分员共同完成评价分的录入；测量部分由裁判长复核后，在监督组和裁判长的监督下由录分员录入系统。

1.5评分系统

园林国手在线评分系统是一套职业技能竞赛的智能化评分平台。系统集成了先进的技术、数据分析与处理能力，通过数字化手段，对参赛选手的各项技能进行精准、高效、公正的评判。

- （五）裁判构成和分组

裁判组由17人构成，其中裁判长1名，裁判长助理1名，裁判长和裁判长助理不评分。

铺装裁判7名，测量裁判3名，修剪、打包裁判5名

- 1.裁判长产生

裁判长由中国风景园林学会指定，应当主持过国家人力资源和社会保障部门或者国家其他部门或者行业组织组织的全国性相似竞赛的裁判长工作，具备裁判长的政治条件和专业水平。

- 2.裁判产生

裁判组由各省选定的裁判组成，每省一个名额，裁判长或裁判长助理（若有）不参与评分，不占用裁判长所在省份的裁判名额。

- （六）监督仲裁组

监督机构由中国风景园林学会有关领导和资深专家组成，共3人，其中1名监督仲裁长，2名监督仲裁员。

- （七）成绩并列

总分并列时，以实操分高者胜出，实操分并列时，以测量分高者胜出；单项并列时，以测量分高者胜出。

- 五、竞赛细则

- （一）项目特别规定

所有参赛选手必须严格遵守安全操作规程，佩戴必要的劳动保护用品，如安全帽、工作服、防护手套等；

竞赛过程中，严禁吸烟、饮酒及一切可能危及人身安全的行为；

参赛选手需对竞赛过程中使用的设备、工具进行安全检查，确保无损坏、无故障；

竞赛所需的主要设备和工具由主办方统一提供，具体清单见技术文件“主办方提供的设备与工具”部分；

选手自备的设备和工具需符合竞赛规定，并经过主办方审核同意后方可带入赛场。禁止携带任何违规物品进入赛场；

竞赛过程中，选手需妥善保管好自己的设备和工具，防止丢失或损坏。

- （二）违规处理

按2024年全国第二届园林绿化工职业技能竞赛技术规则相关条款执行。

- （三）问题或争议处理

竞赛争议调处首先由裁判长长和裁判长进行，调处无结果的，由竞赛监督和竞赛仲裁机构负责，监督和竞赛仲裁机构的调处决定是最终决定。

- （四）应急处理

1.设施设备故障处理：出现故障时，应由当值裁判人员及时向裁判长报告，由场地经理组织修复。

2.中断竞赛处理：竞赛过程中，因参赛选手个人原因导致竞赛中断，中断的时间计入参赛选手竞赛时间，不予补偿；非因参赛选手个人原因造成的竞赛中断，中断时间不计入参赛选手竞赛时间，并予以补足，竞赛中断的原因由裁判长会同当值裁判员做出判断，并尽快告知参赛选手及参赛选手代表队裁判员。竞赛过程中，允许参赛者饮水、上洗手间，其耗时一律计算在竞赛时间内。

3.伤病处理：参赛选手在竞赛期间受伤或生病的，告知其所在参赛代表队领队。参赛选手处理伤病的时间计入其竞赛时间，无法继续参赛的，按已完成竞赛部分计算成绩。

4.评判工作：每天竞赛开始前，裁判长根据工作需要，对裁判员进行分工。裁判长和裁判长助理不进行评判。竞赛过程中，裁判员按照分工，依据评判标准和相关技术要求开展评判工作，对所评参赛选手的评判结果签字确认。每个阶段竞赛结束后，裁判员对本阶段评判结果进行核对确认。全部竞赛结束后，裁判长对总成绩进行复核，并将选手成绩交本参赛代表队裁判员最终签字确认。

5.成绩公布：在竞赛成绩确认后，裁判长须组织全体裁判员和参赛选手进行技术总结和点评，并在会上公布成绩。

- 六、场地设备材料

- （一）赛场规格要求

- 1.比赛场地

北京通州副中心宋庄南大街（章秋东路交叉路口西侧）公共绿地，面积为27m×180m，4860平方米；

- 2.配套实施

2.1组委会统一提供竞赛用水电；

2.2现场设置移动卫生间。

- （二）场地布局图

待填写

- （三）主办方提供的设备与工具

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地测量 | 全站仪 | 台 | 10 |  |
| 2 |  | 板夹/记录本 | 个 | 20 |  |
| 3 | 园路铺装 | 云石机 | 台 | 35 |  |
| 4 |  | 搅拌机 | 台 | 3 | 2m³ |
| 5 |  | 手推车 | 台 | 64 | 一队1个 |
| 6 |  | 铁锹 | 把 | 128 | 一把圆头、一把方头 |
| 7 |  | 耙子 | 把 | 64 | 一队1个 |
| 9 |  | 灰斗 | 个 | 128 | 一队2个 |
| 11 |  | 插座 | 个 | 35 | 5m线，一组1个 |
| 13 | 移植打包 | 土球模型 | 个 | 13 | 分5组，单组13个 |
| 14 |  | 布条 | 米 | 12800 | 每队200m |
|  |  | 吊装带 | 米 | 1280 | 每队20m |
| 15 |  | 无纺布 | 平方米 | 600 | 每队3m×3m |
| 17 | 整形修剪 | 涂抹剂 | 桶 | 10 | 每桶200克 |
| 18 |  | 刷子 | 个 | 64 |  |
| 19 |  | 塑料盆 | 个 | 64 |  |
| 22 | 通用 | 扫帚、簸箕、洒水 壶等清洁工具 | 套 | 64 |  |
| 23 |  | 垃圾桶 | 个 | 32 | 两队1个 |
|  |  | 马甲 | 个 | 128 |  |

- （四）选手自带和禁止自带及使用的设备、工具清单

- 1. 选手自备的设备和工具（必带）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外水平仪 | 台 | 1 | 等级：classⅡ、 精度：±0.3mm/m、安平范围：±3 |
| 2 | 抹子 | 个 | 2 |  |
| 3 | 砖刀或灰铲 | 个 | 2 |  |
| 4 | 橡皮锤 | 个 | 2 |  |
| 5 | 水平尺 | 把 | 2 | 长度1.2m |
| 7 | 剪刀 | 个 | 1 |  |
| 8 | 铁凿 | 个 | 2 |  |
| 9 | 美工刀 | 把 | 2 | 配一盒刀片 |
| 10 | 手锯 | 把 | 2 |  |
| 11 | 铁锤 | 把 | 1 |  |
| 12 | 记号笔 | 只 | 5 |  |
| 13 | 橡皮 | 只 | 3 |  |
| 14 | 铅笔 | 只 | 4 |  |
| 15 | 墨斗 | 个 | 1 | 浸墨水 |
| 16 | 线团 | 个 | 5 |  |
| 17 | 直角尺 | 把 | 2 |  |
| 18 | 钢卷尺 | 把 | 2 | 5m |
| 19 | 修枝剪 | 把 | 2 | 园艺 |
| 20 | 防护眼镜 | 个 | 2 |  |
| 21 | 隔音耳塞 | 个 | 2 |  |
| 22 | 手套 | 副 | 2 |  |
| 23 | 安全帽 | 个 | 2 |  |
| 24 | 安全鞋 | 双 | 2 |  |
| 25 | 口罩 | 个 | 10 |  |
| 26 | 护膝 | 对 | 2 |  |
| 27 | 铝合金刮条 | 个 | 2 | 1.5m |

- 2.材料清单

| 材料清单（组委会提供） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 规格（㎡） | 数量 | 单位 | 备注 |
| 园路铺装 | 青石板 | 按设计图纸 | 足量 | 块 |  |
|  | 透水砖 | 按设计图纸 | 足量 | 块 |  |
|  | 沙子 | 细沙 | 足量 | 袋 |  |
|  | 水泥 | 325 | 足量 | 袋 |  |
| 移植打包 | 塑料布 | 3m*3m | 9 | 平方米 | 大于移植树木土球体积 |
| 整形修剪（梅花） | 梅花 |  | 1 | 棵 | 每人一棵 |

- 3.竞赛场地禁止自带使用的设备和材料

| 序号 | 设备和材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 所有电动工具 |
| 2 | 所有与赛题有关的材料及靠山等 |
| 3 | 手机等通讯设备、电脑（手机进入赛场前放入指定位置，专人看管） |
| 4 | 纸张及文字资料（裁判发的图纸除外） |

- 七、自备工具邮寄

自备工具需要提前按照组委会提供的地址邮寄到位，注意装箱打包结实牢固，在包装最明显位置用大字标明╳╳省市、╳╳╳、╳╳╳（两位选手姓名）

八、健康安全

赛区和各参赛代表队要为全体参赛人员提供安全、健康服务保障，全体参赛人员须遵守竞赛安全、健康的有关规定。

1.赛场内除指定的监考裁判、工作人员外，其他与会人员须经组委会同意或在执委会相关人员陪同下，佩带相应的标志方可进入赛场。

2.进入赛场的人员（含志愿者），应遵守赛场规则，不得与选手交谈，不得妨碍、干扰选手竞赛。

3.进入赛场的人员（含志愿者），不得在场内吸烟。